| 附件：合肥一六八陶冲湖中学二期操场音频设备需求表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 纯后级定压功放 | 1.额定输出功率：1500W； 2.输入：1V/600Ω不平衡； 3.频率响应： 60Hz-18KHz（±2dB） 4.信噪比：<100dB； 5.输出方式：定阻4-16Ω，定压70V，100V； 6.保护：开机保护，过压保护，直流保护，短路保护，过热保护； 7.电压：AC220V/50Hz； 8.消耗功率：2200W； | 1 | 台 |
| 2 | 8路两编组调音台 | 1、四路话筒输入，4路（两组）立体声输入； *2、单声道输入通道每路带独立的48V幻像供电开关，单声道输入每路带100Hz低切功能； 3、话筒输入高中低三段均衡，5-8路立体声高低两段均衡，输入推子60mm，手感平滑； 4、两个辅助输出，一个AUX发送，一个FX发送，AUX发送为推子前信号，FX发送为推子后信号，信号发送量都由旋钮控制； 5、输入每路带PFL按键，方便监听推子前信号； 6、每路输入带L-R开关(主输出开关）和G1-G2开关（两编组开关）； *7、USB播放功能，带液晶显示屏，可以显示歌曲名字和歌词，支持MP3,WAV等多种格式，中英文界面可选，循环模式可选； *8、带蓝牙功能，可以直接蓝牙输入音频； *9、带U盘录音功能； 10、可以连接电脑，通过声卡输入输出音频到电脑； *11、内置效果器，效果器延时时间和重复比例连续可调，效果可以加入主输入，也可以加入辅助AUX输出； 12、左右主输出，单独一个推子控制，60mm推子；两编组输出，两个推子独立控制，60mm推子； 13、立体声监听输出，可以耳机监听，也可以输出到监听音箱旋钮控制音量大小； 14、左右立体声辅助返回，旋钮控制返回音量大小，有选择开关选择加入主输出还是编组输出；带莲花接口的录音输出和输入，录音输入有独立开关控制，便于录音和回放操作； 15、标准双12段电平指示标； 16、话筒输入可以选择卡龙或6.35接口，立体声输入可以选择RCA或6.35接口； 17、频率响应：20Hz~20KHz(+/-0.5dB)； *28、所投产品针对性参数，需提供符合ilac-MRA、CNAS标准对此功能检测的检测报告复印件，加盖原厂公章 | 1 | 台 |
| 3 | UHF一拖二无线话筒 | 1、2路镇分集接收器可以优化接收质量 ； 2、采用高保真、宽音域的音频处理电路，系统电路频率响应100Hz-18KHz；±3dB的偏差，大小动态时频率响应不变； 3、成熟的ID技术杜绝干扰，高效收发技术防止断频，多级距离设定适应不同环境，自动搜频，红外对频； *4、防止出现异常啸叫和杂音，设计增加自动哑音和自动关机节电功能 ； 5、话筒具有设置功能并提供相关软件国家版权局颁发的非盗版非侵权证明文件（原件备查）； 6、采用IP3抑制性能好的RF电路，互调衰减大于60dB；并且采用超窄带滤波器系统，使邻道抑制大于60dB。 7、频率范围626-675MHz；可调信道数2000（25KHz步进）；振荡方式锁相环：（PLL）频率合成； 4、频率稳定性：±5ppm；接收方式：超外差二次变频；接收灵敏度：-100dBm；音频频响：40~18000Hz； 8、失真度：≤1%；信噪比：≥-100dB；音频输出：(XLR)卡侬座独立平衡输出和Φ6.35插座混合不平衡输出； 9、电源规格：DC12~15V/1000mA；消耗规格：≤8W ； *10、数字U段无线麦克风音频控制软件需提供计算机软件著作权（提供证书复印件加盖厂家鲜章）； | 1 | 套 |
| 4 | 无感扩音麦克风 | 1.类型：360°全指向数字阵列麦克风。 *2.内置嵌入式软件和音频处理模块，免配置即插即用；无需使用额外的音频处理主机。 3.拾音距离：不小于3米拾音距离。 *4.支持本地扩音，无需通过调音台、音频处理器等设备即可直接连接扬声器进行麦克风扩音。 5.音频输出接口：line out（3.5mm）≥1，。 6.USB接口：USB 2.0≥1。 7.灵敏度：-26dBFS。 8.信噪比：不小于64dB(A)。 9.频率响应：20Hz-16kHz。 10.采样率：不小于32K采样的宽带音频采样。 11.供电：USB DC5V。 扩声音频处理软件： 1.具备音频效果自适应校准能力，在不同场地均能实现自动校准，无需配手工配置。 2.具备自动混响抑制算法，有效抑制教室混响时间，提升音质效果。 *3.具备自动增益功能，在拾音范围内，无论演讲者距离麦克风的距离远或近，均能实现音量恒定输出。 4.具备反馈抑制功能，有效抑制啸叫现象。 *5.具备智能自动降噪功能，智能识别和抑制背景常态噪音，如空调等噪声实现自动检测和消除。 6.本地音频处理延时≤18ms，扩声听感无回声。 7.为保证产品功能稳定，要求提供第三方权威机构出具声学检测报告。 *8.为保证产品稳定性，要求提供产品无故障运行时间MTBF≥20万小时检测报告复印件。 | 1 | 套 |
| 5 | 隔墙 | 高2.5米，宽1.5米，共两面墙体，使用轻钢龙骨支架与石膏板建筑墙面，含木制门一扇。 | 1 | 项 |
| 6 | 系统集成 | 含设备所需线材，PVC管路花坛开土预埋，穿管布线，广播系统集成及安装、使用培训等。 | 1 | 项 |